Microsoft Catapult V3 OpenCL应用手册

操作系统

版本	Windows 10 专业版

版本号	21H2

安装日期	‎2022/‎4/‎23

操作系统内部版本	19044.1889

体验	Windows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0

OpenCL环境

- OpenCL BSP 18.1.2 277

- ·软件安装

https://downloads.intel.com/akdlm/software/acdsinst/18.1.2/277/ib_installers/QuartusProProgrammerSetup-18.1.2.277-windows.exe

https://downloads.intel.com/akdlm/software/acdsinst/18.1.2/277/ib_installers/aocl-pro-rte-18.1.2.277-windows.exe

安装QuartusProProgrammerSetup 和aocl-pro-rte-18.1.2.277-windows.exe

- Catapult V3 板级支持包安装

复制板级支持包catapult_iii 到aclrte-windows64\board 下

- 设置环境变量

先把系统和用户里关于Quartus的环境变量清理干净，保留用户环境变量如下

setx "INTELFPGAOCLSDKROOT" "C:\intelFPGA_pro\18.1\aclrte-windows64" setx "AOCL_BOARD_PACKAGE_ROOT" "C:\intelFPGA_pro\18.1\aclrte-windows64\board\catapult_iii" setx "QUARTUS_ROOTDIR" "C:\intelFPGA_pro\18.1\qprogrammer" setx "CL_OVERRIDE_NUM_DEVICES_INTELFPGA" 1

IN PATH %INTELFPGAOCLSDKROOT%\bin %INTELFPGAOCLSDKROOT%\windows64\bin %INTELFPGAOCLSDKROOT%\host\windows64\bin %AOCL_BOARD_PACKAGE_ROOT%\windows64\bin C:\intelFPGA_pro\18.1\qprogrammer\bin64

- 软件USB Blaster 驱动

将jtag_hw_microsoft_catapult.dll复制到  C:\intelFPGA_pro\18.1\qprogrammer\bin64文件夹

下

打开QuartusProProgrammerSetup检查是否能识别到设备

- 固化OPENCL 固件

注意会刷掉板子原本的镜像

点bringup.bat,耐心等待，时间较长

下载完成后重启，顺便禁用Win10 驱动签名.

- 安装驱动

确认已经禁用Win10 驱动签名

管理员权限打开命令行终端, 运行aocl install 输入y

如果设备列表不显示intelFPGA Accelerator 设置，重新关闭驱动签字再尝试手动导入驱动

- 运行OpenCL 板级检查程序

- 运行OpenCL应用程序

在1.0 app_run\sobel_filter文件加下点run.bat

运行后按- +或=按键

- 注意

不要让板子太烫，运行时温度升高时序会变差